EREĞLİ BAHRİ DAĞDAŞ ŞEKER FABRİKASI

2026 YILI

REVİZYON DÖNEMİ RULMAN ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026

  - TANIMLAR

İdare	: Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası.

Yüklenici	: Yapılacak olan ihale sonucu, Teknik Şartname konusu işleri yürütecek firma.

  - şartname kapsamı

Bu şartname Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası’nın ekli listede belirtilen rulman ihtiyacını karşılama işini ihtiva eder.

  - TEKNİK AÇIKLAMALAR

  - Yüklenici teklif ettiği rulmanın markasını ve üretildiği yeri (menşeini) belirtecektir.

  - Yüklenici teklif ettiği rulmanın tipini, varsa ön ek ve son ekleri ile birlikte sembollerini yazacaktır.

  - Manşonların markasını, menşeini, malzeme kalitesini ve sembollerini belirtecektir.

  - Lüzum görüldüğü takdirde yüklenicinin firmamıza teslim ettiği rulmanlarla alakalı boyutsal kontrol, yüzey sertliği ölçümü ve malzeme analizi yüklenici tarafından yapılacaktır. Uygun teknik özelliklere sahip olmayan rulman veya rulmanlar reddedilecektir.

  - Manşonların koniklik açıları ile rulmanın iç bilezik çapının konikliği uyumlu olacaktır.

  - Rulmanlar barkodlu kutuların içerisinde ve hologramlı olacaktır.

  - Rulmanlar korunma özelliği açısından yağlı naylon ambalaj ve orijinal kutularında bulunacak olup son beş yıl içerisinde üretilmiş olacaktır. Paslı, yağsız, orijinal ambalaj içerisinde olmayan rulmanlar reddedilecektir.

  - Yüklenici teklif ettiği ürün ile ilgili orijinal katalog sayfasının ilgili yerlerini, broşür, CD v.b. şekilde tekliflerine ekleyecektir.

  - Yüklenici ürünleri ile ilgili standart, norm ve kalite belgelerini ekleyecektir.

  - Ekli listedeki rulmanlar FAG ya da SKF markaları olacaktır.

  - Yüklenici teklif ettiği ürünün distrübütörü veya yetkili satıcısı olduğuna dair güncel belgelerini yine teklifine ekleyecektir. Bu belgeleri eklemeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

  - Yüklenici teslim edeceği rulmanları temin yolunu belgelendirerek ispatla yükümlüdür. Teslim aşamasında temin yolu ispat edilemeyen rulmanlar reddedilecektir.

- KALİTE KONTROL

  - Fabrikamız tarafından yapılacak kontrollerde şartname maddelerine aykırılık gösteren malzemeler kabul edilmeyecektir.

  - Fabrikamız tarafından yapılacak kontrol sonucunda reddedilen malzemeler yüklenici tarafından teslim alınarak yerine uygun malzemeler beş gün içerisinde fabrikamız malzeme ambarına teslim edilecektir.

- AMBALAJ VE NAKLİYE

- Rulmanlar orijinal kutularında koruyucu yağ ile yağlanmış, hava almayacak şekilde ve naylon ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

- Malzemelerin teslim süresi,sözleşme tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.Geciken hergün için sözleşme bedelinin ‰ 5’i oranında cezai işlem uygulanır.

- Ereğli Şeker Fabrikasının uygun gördüğü durumda temin edilecek malzeme miktarı +/- %20 artırılıp azaltılabilecektir. Azaltım veya artırım işi genele yayılabileceği gibi toplam sözleşme bedeli üzerinden idarenin belirleyeceği malzemeler için yapılabilecektir.

- Malzemelerin teslim yeri Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarıdır.

- Nakliye yükleniciye aittir.